OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej  nr 103505B

Chodorówka Stara – Kolonia Dryga

- Przedmiot i cel inwestycji

- Zakres przedmiotu zamówienia:

Dokumentacja projektowa została opracowana na przebudowę drogi gminnej nr 103505B  Chodorówka Stara – Kolonia Dryga, położonej na terenie Gminy Suchowola.

Zakresem projektowym objęto odcinek drogi o długości  751,0 m .   (739,20+11,8 m).

- Podstawa opracowania i materiały wyjściowe:

  - Umowa z dnia 05.03.2008r, zawarta pomiędzy Inwestorem: Gminą Suchowola, a Wykonawcą: Przedsiębiorstwem POLNET Sp. z o.o. ,  ul. Wypusty 3,  16-300 Augustów.

  - Wtórnik mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000

  - Wypis właścicieli działek z terenu objętego projektem.

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1994 roku, z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999r).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133, z dn. 3.07.2003 r.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 Nr 220 poz. 2181).

  - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002 Nr 170 poz.1393 z późniejszymi zmianami).

  - Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, IBDiM.

  - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED). Opr. „Transprojekt – Warszawa”.

  - Uzgodnienia branżowe.

  - Pomiary własne i wizje lokalne w terenie.

- Stan istniejący

Odcinek drogi objęty opracowaniem projektowym zlokalizowany jest na terenie Gminy Suchowola. Jest to droga gminna łącząca się z drogą gminy Korycin i drogą gminy Suchowola (km ~0+000) oraz z drogą gminną „Dryga – droga powiatowa Nr 03186B”.  Droga ta zaliczona jest do klasy technicznej L (lokalna).

Jezdnia na przebudowywanym odcinku posiada przekrój szlakowy. Nawierzchnia żwirowa o szerokości od 4,70 do około 5,60m. Po obu stronach jezdni występują pobocza gruntowe o zmiennej szerokości w przedziale 0,500,70 m.

Projektowany odcinek trasy przebiega poza terenem zabudowanym, poprzez tereny typowo rolnicze. Dominującymi gruntami przylegającymi do przebudowywanego odcinka drogi są pola uprawne i łąki.

Konieczna jest korekta parametrów geometrycznych drogi (np. szerokość jezdni, poboczy) w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienia lepszego komfortu                i płynności jazdy. Odwodnienie jezdni miejscami nie jest spełnione ze względu na nierówności drogi i poboczy. Lokalnie występują małe zastoiska wody.

Ogólnie, odwodnienie jezdni odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych i roztopowych poza koronę drogi, do przydrożnych rowów z odprowadzeniem do cieków otwartych.

Nośność istniejącej drogi odpowiada pojazdom o obciążeniu osi do 60 kN.

- Stan prawny terenu inwestycji.

Opracowaniem projektowym objęto teren o łącznej powierzchni ok. 0,9 ha.

Projektowana przebudowa drogi zlokalizowana jest na gruntach stanowiących własność Gminy Suchowola. Na potrzeby inwestycji konieczne będzie również pozyskanie części nieruchomości będących własnością osób prywatnych, gdzie projektowany przebieg trasy wykracza poza granice pasa drogowego.

Obecnie są to działki rolne, ich części zostaną przekształcone na pas drogowy i wykorzystane do wykonania skarp i przeciwskarp rowów, a także ich brukowania (w pobliżu przepustów).

- Warunki gruntowo – wodne

Warunki gruntowo-wodne dla omawianej inwestycji określono na podstawie wizji lokalnej w terenie, oraz na podstawie wywiadu środowiskowego z właścicielami przyległych działek.

Po przeanalizowaniu przeprowadzonego rozeznania w terenie wynika, że w zakresie będącym przedmiotem opracowania, nasypy i konstrukcja jezdni, są wykonane w większości z gruntu niewysadzinowego (żwir, piasek, pospółka). Natomiast grunty budzące wątpliwość (mieszanina żwiru, pospółki  z gruntami wątpliwymi) występują na początku przebudowywanego odcinka.

Strefa przemarzania gruntu dla badanego terenu  hz = 1,2 m ppt.

5.   Dane o istniejącym uzbrojeniu.

W obszarze planowanej inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu:

- sieć wodociągowa (przy wlocie drogi gminnej -początek proj. trasy)

- sieć telekomunikacyjna (km ~0+004)

- sieć energetyczna napowietrzna (km ~0+618,5)

6.   Rozwiązania projektowe

6.1  Układ komunikacyjny

Na opracowywanym odcinku zaprojektowano drogę szerokości 5,50m o przekroju szlakowym. Po obu stronach jezdni projektuje się pobocza o szerokości 0,75m.

Dokonane zostały korekty parametrów geometrycznych łuków pionowych. W miejscach, gdzie niweleta drogi nieznacznie się podniesie względem stanu istniejącego, wzrośnie wysokość przeciwskarp po odtworzeniu przydrożnych rowów.

Odwodnienie drogi przewiduje się w postaci rowów przydrożnych prawie na całym odcinku drogi, skarpy o pochyleniu 1:1.5 umocnione poprzez humusowanie z obsianiem trawą. Przy przepustach (km 0+006; 0+472) skarpy i przeciwskarpy o pochyleniu 1:1 umocnione poprzez brukowanie kamieniem polnym.

Pod zjazdami indywidualnymi na pola i do gospodarstw zostaną ułożone przepusty z tworzywa sztucznego o średnicy  40 cm.

6.2  Zjazdy

Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej przewidziano zjazdy indywidualne na pola i do gospodarstw o nawierzchni żwirowej. Szerokość zjazdów 3,50m z poboczami gruntowymi o szerokości 0,75m – szt. 12.

Przewidziano także zjazd publiczny na drogę boczną (km -0+008,8 str. L). Wykonany zostanie jako utwardzony z betonu asfaltowego, o szerokości 5,0m i długości 7,90m.

6.3  Wloty skrzyżowań

Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej występuje włączenie drogi gminnej w km 0+000.  Wlot wykonany zostanie jako utwardzony z betonu asfaltowego, o szerokości 5,50m i długości 11,50m.

6.4  Uzbrojenie techniczne

Na przebudowywanym odcinku drogi  nie  zachodzi konieczność przekładania linii telekomunikacyjnej.

W miejscu w którym przechodzą kable telekomunikacyjne w poprzek drogi, uwzględniono założenie rury osłonowej typu Arot  110 PS.

6.5  Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie terenu w pobliżu przebudowywanej drogi określić można jako faliste i pagórkowate, co uwidocznione jest na profilu podłużnym.

W ukształtowaniu nawierzchni istniejącej występują nie normatywne łuki pionowe, nierówności, wyboje. Zachodzi więc konieczność korekty i znormalizowania parametrów istniejącej niwelety.

6.6  Ukształtowanie zieleni

W trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczność usunięcia krzewów kolidujących z projektowaną przebudową drogi. Krzewy te uniemożliwiają wykonanie niezbędnych prac budowlano-drogowych, a także utrudniają późniejsze utrzymanie i pielęgnację drogi.

Po wykonaniu nawierzchni drogowej oraz wyprofilowaniu skarp i przeciwskarp przydrożnych rowów projektuje się wykonanie humusowania, a następnie obsianie ich trawą.

6.7  Obiekty inżynierskie

Na odcinku przebudowywanej drogi projektuje się dwa przepusty pod drogą. Przepusty z rur spiralnie karbowanych z tworzywa sztucznego PEHD o średnicach  50cm    i   60cm. Pierwszy z nich usytuowano w km 0+006,0 o długości 10,0m,  natomiast drugi w km 0+472,0 o długości 9,0m.

Przepusty spełniają funkcję przepływu wody z jednej strony korpusu drogowego na drugą stronę, a następnie odprowadzenie jej do cieków naturalnych.

6.8  Przekroje normalne

Na odcinku opracowania projektuje się szlakowy przekrój drogi.

Przekroje normalne przedstawione zostały graficznie w części rysunkowej

Przekrój normalny nr 1 (km 0+000 – 0+077,4):

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm ,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm ,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm ,

- warstwa odsączająca  gr. do 20cm ,

(–  istniejące podłoże lub istniejąca nawierzchnia żwirowa).

Przekrój normalny nr 2 (0+077,4 – 0+739,2):

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm ,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm ,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm ,

- nasyp z gruntu niewysadzinowego (przy wzniesieniu niwelety powyżej 29cm od terenu) ,

(–  istniejąca nawierzchnia żwirowa) .

7.   Parametry techniczne projektowe.

Klasa projektowanej drogi				-  L

Kategoria ruchu					-  KR1 (przyjęto na podstawie liczby osi

obliczeniowych 100kN na dobę na pas obliczeniowy).

Prędkość projektowa					-  Vp = 40 km/h,  Vm = 60 km/h

Szerokość jezdni					-  5.50 m

Szerokość poboczy					-  0,75 m

Szerokość dna rowu przydrożnego			-  0,40 m

Przekrój poprzeczny jezdni - daszkowy		-  2%

Pochylenie skarp i przeciwskarp			-  1:1,5 (lokalnie przy przepuście 1:1) .

- Oznakowanie

Oznakowanie pionowe zaprojektowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                          i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 Nr 220 poz. 2181).

Do wykonania oznakowania pionowego należy zastosować znaki średnie z folią odblaskową II generacji, na podkładzie stalowym o krawędziach podwójnie giętych.

- Odwodnienie

Na projektowanym odcinku odwodnienie odbywa się metodą powierzchniowego spływu wody opadowej do przydrożnych rowów. Ukształtowanie nowej niwelety zapewnia prawidłowe odwodnienie drogi. Zaprojektowano przepusty  40cm  pod zjazdami indywidualnymi na pola i do gospodarstw, oraz przepusty ( 50cm  i  60cm) pod jezdnią.

- Wpływ inwestycji na środowisko

W ramach robót przygotowawczych przewiduje się wycinkę krzewów, które kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Po wykonaniu nawierzchni jezdni, wykonaniu przepustów, odtworzeniu i pogłębieniu przydrożnych rowów oraz uzupełnieniu poboczy, należy uporządkować przyległy teren, który mógł być naruszony w czasie przebudowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przebudowa nawierzchni drogi gminnej poprzez wykonanie jezdni z betonu asfaltowego nie jest inwestycją mogącą pogorszyć stan środowiska naturalnego. Droga będzie posiadała nawierzchnię niepylną, ograniczającą hałas drogowy i wibracje odczuwane przez użytkowników drogi. Wykonanie nowej nawierzchni poprawi warunki i bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszego, zwiększy widoczność, zmniejszy hałas i wibracje, ograniczy ilość spalin, a także zwiększy komfort jazdy.

- Zalecenia końcowe

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i BHP w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom pracującym na budowie jak i użytkownikom drogi oraz zgodnie z opracowaniem Informacji BiOZ.

Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 220 poz. 2181 z dn. 3 lipca 2003r [7].

Wykonawca wykona na własny koszt, uzgodni i przedłoży Inwestorowi „Projekt tymczasowego oznakowania robót na czas budowy” uzależniony od przyjętych metod i rozwiązań wykonawczych.

Uwagi ZUDP:  DOPISAĆ!!!

Współpraca:									Projektant: