OPIS  TECHNICZNY

do projektu wykonawczego  przebudowy drogi gminnej  nr 103505B

Chodorówka Stara – Kolonia Dryga

- Przedmiot i cel inwestycji

- Zakres przedmiotu zamówienia:

Dokumentacja projektowa została opracowana na przebudowę drogi gminnej nr 103505B  Chodorówka Stara – Kolonia Dryga, położonej na terenie Gminy Suchowola.

Zakresem projektowym objęto odcinek drogi o długości 751,0 m .   (739,20+11,8 m).

- Podstawa opracowania i materiały wyjściowe:

  - Umowa z dnia 05.03.2008r., zawarta pomiędzy Inwestorem: Gminą Suchowola, a Wykonawcą: Przedsiębiorstwem „POLNET” Sp. z o. o. ul. Wypusty 3,  16-300 Augustów.

  - Wtórnik mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000

  - Wypis właścicieli działek z terenu objętego projektem.

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1994 roku, z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133, z dn. 3.07.2003 r.).

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999r).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 Nr 220 poz. 2181).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.  w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002 Nr 170 poz. 1393 z późniejszymi zmianami).

  - Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, IBDiM.

  - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) „Transprojekt – Warszawa”.

  - Uzgodnienia branżowe.

  - Pomiary własne i wizje lokalne w terenie.

- Stan prawny terenu inwestycji.

Projektowana przebudowa drogi zlokalizowana jest w większości w pasie drogowym na gruntach stanowiących własność Gminy Suchowola. Na potrzeby inwestycji konieczne będzie również pozyskanie części przyległych działek będących własnością osób prywatnych, gdzie projektowany przebieg trasy (skarpy, rowy i przeciwskarpy) wykracza poza granice istniejącego pasa drogowego.

Obecnie są to działki rolne, ich części zostaną przekształcone na pas drogowy i wykorzystane do wykonania skarp, rowów i przeciwskarp.

- Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne dla omawianej inwestycji określono na podstawie wizji lokalnej w terenie, oraz na podstawie wywiadu środowiskowego z właścicielami przyległych działek.

Po przeanalizowaniu przeprowadzonego rozeznania w terenie wynika, że w zakresie będącym przedmiotem opracowania, nasypy i konstrukcja jezdni, są wykonane w większości z gruntu niewysadzinowego (żwir, piasek, pospółka). Natomiast grunty budzące wątpliwość (mieszanina żwiru, pospółki  z gruntami wątpliwymi) występują na początku przebudowywanego odcinka.

Strefa przemarzania gruntu dla badanego terenu  hz = 1,2 m ppt.

- Stan istniejący

Odcinek drogi objęty opracowaniem projektowym zlokalizowany jest na terenie gminy Suchowola. Jest to droga gminna łącząca się z drogą gminy Korycin i drogą gminy Suchowola (km ~0+000) oraz z drogą gminną „Dryga – droga powiatowa Nr 03186B”. Droga ta zaliczana jest do klasy technicznej L (lokalna).

Jezdnia na przebudowywanym odcinku posiada przekrój szlakowy. Nawierzchnia żwirowa o szerokości od 4,70 do około 5,60m. Po obu stronach jezdni występują pobocza gruntowe o zmiennej szerokości w przedziale 0,500,70 m.

Projektowany odcinek trasy przebiega poza terenem zabudowanym, poprzez tereny typowo rolnicze. Dominującymi gruntami przylegającymi do przebudowywanego odcinka drogi są pola uprawne i łąki.

Konieczna jest korekta parametrów geometrycznych drogi (np. szerokość jezdni, poboczy) w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienia lepszego komfortu i płynności jazdy. Odwodnienie jezdni miejscami nie jest spełnione ze względu na nierówności drogi i poboczy. Lokalnie występują małe zastoiska wody.

Ogólnie, odwodnienie jezdni odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych i wód roztopowych poza koronę drogi, do przydrożnych rowów z odprowadzeniem do cieków otwartych – część wód jest bezpośrednio wchłaniana przez pobocza i skarpy drogi.

Nośność istniejącej drogi odpowiada pojazdom o obciążeniu osi do 60 kN.

- Dane o istniejącym uzbrojeniu.

W obszarze planowanej inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu:

- sieć wodociągowa (przy wlocie drogi gminnej -początek proj. trasy)

- sieć telekomunikacyjna (km ~0+004)

- sieć energetyczna napowietrzna (km ~0+618,5)

- Rozwiązania projektowe

- Układ komunikacyjny

Na opracowywanym odcinku zaprojektowano drogę o szerokości jezdni 5,50m o przekroju szlakowym. Po obu stronach jezdni projektuje się pobocza o szerokości 0,75m.

Dokonane zostały korekty parametrów geometrycznych łuków pionowych. W miejscach, gdzie niweleta drogi nieznacznie się podniesie względem stanu istniejącego, wzrośnie wysokość przeciwskarp po odtworzeniu przydrożnych rowów.

Odwodnienie drogi przewiduje się w postaci rowów przydrożnych prawie na całym odcinku drogi, skarpy o pochyleniu 1:1,5 umocnione poprzez humusowanie z obsianiem trawą. Przy przepustach (km 0+006; 0+472) skarpy i przeciwskarpy o pochyleniu 1:1 umocnione poprzez brukowanie kamieniem polnym.

Pod zjazdami indywidualnymi na pola i do gospodarstw zostaną ułożone rury z tworzywa sztucznego o średnicy  40 cm .

- Przebieg trasy

Ze względu na nie normatywne parametry oraz uwzględniając zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, dokonano niezbędnych zmian przebiegu trasy w terenie.

Zostały wprowadzone zmiany poprzez wpisanie regularnych łuków pionowych. Na projektowanym odcinku występują dwa załamania kierunku trasy nie przekraczające 1,0g (grada).

Projektowane rozwiązania przedstawiono graficznie w części rysunkowej.

- Wloty skrzyżowań

Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej występuje włączenie drogi gminnej w km 0+000. Wlot wykonany zostanie jako utwardzony z betonu asfaltowego, o szerokości 5,50m i długości 11,50m.

- Zjazdy

Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej przewidziano zjazdy indywidualne na pola i do gospodarstw o nawierzchni żwirowej. Szerokość zjazdów 3,50m z poboczami gruntowymi o szerokości 0,75m – szt. 12.

Przewidziano także zjazd publiczny na drogę boczną (początek proj. odcinka). Wykonany zostanie jako utwardzony z betonu asfaltowego, o szerokości 5,0m i długości 7,90m.

Szczegółową lokalizację wszystkich zjazdów wraz z ich parametrami technicznymi podano w Załącznikach nr 1 i 2.

Zjazdy zaprojektowano w oparciu o Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych.

Pod zjazdami  przepusty z rur polietylenowych PEHD o średnicy   40 cm.

- Uzbrojenie techniczne

Na przebudowywanym odcinku drogi  nie  zachodzi konieczność przekładania linii telekomunikacyjnej.

W miejscu w którym przechodzą kable telekomunikacyjne w poprzek drogi, uwzględniono założenie rury osłonowej typu AROT  110 PS.

- Parametry techniczne projektowe.

Klasa projektowanej drogi				-  L

Kategoria ruchu					-  KR1 (przyjęto na podstawie liczby osi

obliczeniowych 100kN na dobę na pas obliczeniowy).

Prędkość projektowa					-  Vp = 40 km/h,  Vm = 60 km/h

Szerokość jezdni					-  5,50 m,

Szerokość poboczy					-  0,75 m

Szerokość dna rowu przydrożnego			-  0,40 m

Przekrój poprzeczny jezdni - daszkowy		-  2%

Spadek poprzeczny poboczy				-  8%

Pochylenie skarp i przeciwskarp			-  1:1,5 (lokalnie przy przepuście 1:1)

Na odcinku opracowania projektuje się szlakowy przekrój drogi.

- Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999r).

Uwzględniając powyższe uwarunkowania została przyjęta następująca konstrukcja jezdni:

A)  Przekrój normalny nr 1 (km 0+000 – 0+077,4):

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4cm ,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 5cm ,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  gr. 20cm ,

- warstwa odsączająca  gr. do 20cm ,

(- istniejące podłoże lub istniejąca nawierzchnia żwirowa) .

B)  Przekrój normalny nr 2 (km 0+077,4 – 0+739,2):

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4cm ,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 5cm ,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm ,

- nasyp z gruntu niewysadzinowego (przy wzniesieniu niwelety powyżej 29cm od terenu) ,

(- istniejąca nawierzchnia żwirowa) .

Szczegółowe informacje zostały przedstawione graficznie na Przekrojach normalnych załączonych w części rysunkowej.

- Rozwiązania wysokościowe

Niweletę zaprojektowano zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999r).

Niweleta nawierzchni istniejącej opiera się na nie normatywnych łukach pionowych. W celu poprawy bezpieczeństwa i warunków jazdy, zachodzi konieczność korekty i znormalizowania parametrów niwelety.

Nowa niweleta została zaprojektowana na podstawie pomiarów wysokościowych terenu odniesionych do Państwowej Osnowy Geodezyjnej, dowiązując się do rzędnych istniejącej nawierzchni bitumicznej w punktach początku i końca zakresu opracowania oraz rzędnych istniejących zjazdów. Wprowadzone zmiany gwarantują płynną jazdę poruszających się pojazdów.

Projektowane rozwiązania przedstawiono graficznie w części rysunkowej.

- Przepusty

- Rozwiązania projektowe

Na odcinku przebudowywanej drogi projektuje się dwa przepusty pod drogą. Przepusty z rur spiralnie karbowanych z tworzywa sztucznego o średnicach   50cm i     60cm. Pierwszy z nich usytuowano w km 0+006,0 o długości 10,0m,  natomiast drugi w km 0+472,0 o długości 9,0m.

Projektowane przepusty spełniają funkcję przepływu wody z jednej strony korpusu drogowego na drugą stronę a następnie odprowadzenie jej do cieków naturalnych.

Do budowy przepustów zastosowane zostaną rury polietylenowe PEHD, spiralnie karbowane, o sztywności obwodowej SN8 (8 kPa).

Wszystkie rozwiązania projektowe zostały szczegółowo przedstawione i opisane w części rysunkowej.

- Technologia wykonania przepustu

10.2.1. Posadowienie przepustu – wymagania ogólne

Przepust można wykonywać w gruncie dowolnego typu, przy spełnieniu specjalnych wymagań co do gruntu zalegającego bezpośrednio w jego otoczeniu, w oparciu o stosowne badania geologiczne. Nośność podłoża gruntowego jest wystarczająca, jeśli gwarantuje on stateczność wykonanej na nim konstrukcji drogi. W wypadku posadowienia przepustu na plastycznym podłożu gliniastym lub namułach wymagane jest wykonanie warstwy odcinającej z kruszywa. Grubość warstwy została podana dla przepustu w części rysunkowej.

10.2.2. Podłoże pod przepustem

Podłoże znajdujące się bezpośrednio pod przepustem musi być wykonane z materiału mrozoodpornego. Na podsypkę należy używać pospółki o maksymalnej średnicy ziaren kruszywa 20 mm. Minimalna grubość podsypki o powyższych parametrach musi wynosić 30 cm. Materiał na podsypkę nie powinien zwierać zanieczyszczeń. Podsypki nie wolno wykonywać na przemarzniętym dnie wykopu.

W celu nie dopuszczenia do przemarzania można pod przepustem ułożyć warstwę materiału izolacyjnego, o takich samych parametrach technicznych jak opisana wyżej warstwa podsypki. Podłoże pod przepustem należy ukształtować wtedy w kierunku poprzecznym i podłużnym zgodnie z rysunkiem.

Górna warstwa podsypki musi być równa. Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością ± 2,0cm.  Dno wykopu musi mieć nadany odpowiedni spadek zgodnie z kierunkiem przepływu cieku. Wymagane wielkości spadków podłużnych należy dostosować do aktualnie obowiązujących norm i przepisów.

Podsypkę należy zagęścić. Wymagany wsk. zagęszczenia 0,98 wg Proctora normalnego. Podsypka piaskowa (frakcja 0-20mm ) powinna być ułożona tak, aby górna jej warstwa o grubości równej wysokości karbu, była luźna i karby rury mogły swobodnie się w niej zagłębić.

- Sposób układania rury

Rurę należy układać na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu jego dna, zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi przepustu. Jeśli końce rury mają wykonane ścięcia dostosowujące jej wyloty do kształtu nasypu i kąta przecięcia osi przepustu za nasypem, to należy zwrócić uwagę na prawidłowe jej ustawienie. W wypadku gdy rura ma łączenia to należy sprawdzić czy w czasie układania nie doszło do rozluźnienia połączeń. Rura po ułożeniu musi zostać ustabilizowana w taki sposób, by nie zmieniła swojego położenia w czasie zasypywania

Dopuszczalne tolerancje dotyczące odchyleń ułożenia rury w planie, a także przewyższenia (zaniżenia) wlotu i wylotu przepustu muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami.

- Sposób zasypywania wykopu

Wykop na całej szerokości, przynajmniej do wysokości 0,3D ponad górną krawędź przepustu należy zasypywać kruszywem mrozoodpornym, o frakcji zawierającej się w przedziale 0-32 mm i o nierównomiernym uziarnieniu. Mogą to być mieszanki żwirowe, żwirowo-klińcowe. Wymagane jest by maksymalna średnica ziaren kruszywa układanego bezpośrednio na rurze nie przekraczała wielkości skoku karbu zewnętrznego. Zaleca się by cały wykop wypełnić materiałem spełniającym podane powyżej wymagania.

Szczególnie starannie należy wykonać zasypkę bezpośrednio wspierającą przepust, w obszarze ograniczonym ćwiartką koła. Materiał na zasypkę w tym obszarze musi mieć takie same parametry jak podsypka pod przepustem.

Prawidłowy sposób ukształtowania zasypki pokazano na rysunku.

Zasypkę należy wykonywać warstwami i zagęszczać. Nie dopuszcza się grud, zbryleń, zmarzniętego gruntu. Zaleceń tych należy bezwzględnie przestrzegać na głębokości od niwelety nawierzchni do rzędnej dna wykopu.

Stopień zagęszczenia nadsypki wg Proctora Normalnego powinien zawierać się w przedziale 0,95-0,98.

- Zabezpieczenie wlotu (wylotu) przepustu

Skarpy i dno rowu na wlocie i wylocie przepustu należy obrukować brukowcem z kamienia polnego grubości 16-20cm.

Umocnienie z brukowca należy wykonywać na warstwie podsypki z pospółki o grubości 10 cm z zalaniem spoin zaprawą cementową.

Układanie brukowca należy rozpocząć od ułożenia po linii obwodu umocnienia brukowców największych. Brukowiec należy układać tak, aby szczeliny między sąsiednimi warstwami mijały się i nie przekraczały 3 cm, a największy wymiar brukowca był skierowany w podkład.

Po ułożeniu brukowca, należy szczeliny (spoiny) zalać zaprawą cementową. W okresie wiązania zaprawy cementowej, powierzchnię bruku należy osłonić matami lub warstwą piasku i utrzymywać w stanie wilgotnym, przez co najmniej 7 dni.

- Odwodnienie

Na projektowanym odcinku odwodnienie odbywa się metodą powierzchniowego spływu wody opadowej do przydrożnych rowów. Ukształtowanie nowej niwelety zapewnia prawidłowe odwodnienie drogi.

Po wyprofilowaniu skarp i przeciwskarp projektuje się wykonanie humusowania grubości 10 cm, a następnie obsianie trawą.

Pod zjazdami indywidualnymi projektuje się przepusty z rur polietylenowych PEHD o średnicy  40 cm umożliwiające swobodny przepływ wody rowami przydrożnymi. Długości poszczególnych rur zawiera Załącznik Nr 2.

- Oznakowanie

Oznakowanie pionowe zaprojektowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 Nr 220 poz. 2181).

Do wykonania oznakowania pionowego należy zastosować znaki średnie (S) z folią odblaskową II generacji, na podkładzie stalowym o krawędziach podwójnie giętych.

Oznakowanie przebudowywanej drogi należy wykonać zgodnie z „Projektem Stałej Organizacji Ruchu” wchodzącym w skład Dokumentacji projektowej.

- Wpływ inwestycji na środowisko

W ramach robót drogowych przewiduje się wycinkę krzewów, które kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Wycinka związana jest z poszerzeniem korpusu drogowego, pogłębianiem przydrożnych rowów i innymi robotami prowadzonymi przy przebudowie drogi.

Po wykonaniu nawierzchni jezdni, wykonaniu przepustów, odtworzeniu i pogłębieniu przydrożnych rowów oraz uzupełnieniu poboczy, należy uporządkować przylegający teren, który mógł być naruszony w czasie przebudowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przebudowa nawierzchni drogi gminnej poprzez wykonanie jezdni z betonu asfaltowego nie jest inwestycją mogącą pogorszyć stan środowiska naturalnego. Droga będzie posiadała nawierzchnię niepylną, ograniczającą hałas drogowy i wibracje odczuwane przez użytkowników drogi. Wykonanie nowej nawierzchni poprawi warunki i bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszego, zwiększy widoczność, zmniejszy hałas i wibracje, ograniczy ilość spalin, a także zwiększy komfort jazdy.

- Zalecenia końcowe

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i BHP w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom pracującym na budowie jak i użytkownikom drogi oraz zgodnie z opracowaniem Informacji BiOZ.

Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 220 poz. 2181 z dn. 3 lipca 2003r [7].

Wykonawca wykona na własny koszt, uzgodni i przedłoży Inwestorowi „Projekt tymczasowego oznakowania robót na czas budowy” uzależniony od przyjętych metod i rozwiązań wykonawczych.

Roboty ziemne zaleca się wykonywać z zajęciem połowy jezdni. Roboty bitumiczne (rozściełanie betonu asfaltowego) proponuje się wykonywać całą szerokością jezdni.  W tym celu należy zamknąć ruch i skierować go na wyznaczone przez Wykonawcę robót objazdy.

Współpraca:									Projektant: