OPIS  TECHNICZNY

- Przedmiot i cel inwestycji

- Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia i opracowania dokumentacji projektowej jest przebudowa drogi gminnej: Dryga – dr. powiatowa Nr 03186, położonej na terenie Gminy Suchowola.

Zakresem projektowym objęto odcinek drogi o długości 3129,38 m.

- Podstawa opracowania i materiały wyjściowe:

  - Umowa z dnia 24.02.2006r, zawarta pomiędzy Inwestorem: Gminą Suchowola, a Wykonawcą: Przedsiębiorstwem „POLNET” Sp. z o. o. ul. Wypusty 3,  16-300 Augustów.

  - Wtórnik mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000

  - Wypis właścicieli działek z terenu objętego projektem.

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1994 roku, z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 20.11.1998 r.).

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999r).

  - Uzgodnienia branżowe.

  - Pomiary własne i wizje lokalne.

- Stan istniejący

Odcinek drogi objęty opracowaniem projektowym zlokalizowany jest na terenie gminy Suchowola. Jest to droga gminna pomiędzy ciągiem komunikacyjnym – droga powiatowa Nr 1326B (nr 03186), a miejscowością Dryga. Droga ta zaliczana jest do klasy funkcjonalnej L (lokalna).

Jezdnia na przebudowywanym odcinku posiada przekrój szlakowy. Nawierzchnia żwirowa o szerokości od 4,2 do około 5,5m a także brukowcowa o szerokości ok. 5,0m od km 2+998 do KPT. Po obu stronach jezdni występują pobocza gruntowe o zmiennej szerokości w przedziale 0,5-1,0 m.

Projektowany odcinek trasy przebiega w większości poza terenem zabudowy, poprzez tereny typowo rolnicze. Końcowy odcinek projektowanej nawierzchni drogi jest w początku obszaru zabudowanego i sięga do wysokości (końca) działki pasa drogowego. Dominującymi gruntami przylegającymi do modernizowanego odcinka drogi są pola uprawne, łąki, pastwiska, lasy, tereny zalesione oraz nieużytki.

Konieczna jest korekta parametrów geometrycznych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu, zapewnienia lepszego komfortu i płynności jazdy.

Odwodnienie jezdni odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych i wód roztopowych do przydrożnych rowów. Wody opadowe są odprowadzane do naturalnych otwartych cieków – część wód jest bezpośrednio wchłaniana przez skarpy, dna rowów i pobocza drogi. Nie stwierdzono istotnych zjawisk podmakania i tworzenia się zastoisk wód opadowych.

- Stan prawny terenu inwestycji.

Projektowana przebudowa drogi zlokalizowana jest w większości w pasie drogowym na gruntach stanowiących własność Powiatu Sokólskiego. Na potrzeby inwestycji konieczne będzie również pozyskanie części przyległych działek będących własnością osób prywatnych, gdzie projektowany przebieg trasy wykracza poza granice pasa drogowego.

Obecnie są to działki rolne, ich części zostaną przekształcone na pas drogowy i wykorzystane do wykonania skarp, rowów i przeciwskarp.

- Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne dla omawianej inwestycji określono na podstawie badań geologicznych wykonanych przez Przedsiębiorstwo EKO-GEO w Suwałkach.

Z analizy wyników badań przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji wynika, że nasypy stanowiące korpus i podbudowę jezdni mają najczęściej charakter nasypu z w skład których wchodzą grunty niewysadzinowe (piaski, żwiry, pospółka). Otwory wykonane przy istniejących przepustach drogowych pod warstwą nasypów wykazują obecność gruntów wysadzinowych oraz miejscami organicznych do głębokości 0,8m ppt. Parametry gruntów nośnych nawierconych w trakcie badań pokazano w Opracowaniu Geotechnicznym.

Strefa przemarzania gruntu dla badanego terenu  hz = 1,2 m ppt. Warunki gruntowe na badanym terenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych należy zakwalifikować jako złożone.

5.	Dane o istniejącym uzbrojeniu.

W obszarze planowanej inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu:

- sieć telekomunikacyjna

- sieć energetyczna (kablowa w poprzek drogi w km ok. 3+009 – proj. wg odrębnego opracowania ZUD )

- sieć wodociągowa (napowietrzna)

6.	Parametry techniczne projektowe.

Klasa projektowanej drogi				-  L

Kategoria ruchu					-  KR1

Prędkość projektowa					-  Vp = 40 km/h,  Vm = 60 km/h

Szerokość jezdni					-  5,50 m,

Szerokość poboczy					-  0,75 m

Przekrój poprzeczny jezdni - daszkowy		-  2%

Przekrój poprzeczny na łuku (W4) - jednostronny	-  6%, poszerzenie 2x0,5m

Przekrój poprzeczny na łuku (W5)- jednostronny	-  7%, poszerzenie 2x0,6m

Przekrój poprzeczny na łuku (W7)- jednostronny	-  5%, poszerzenie 2x0,4m

Przekrój poprzeczny na łuku (W9)- jednostronny	-  3%, poszerzenie 2x0,2m

7.	Rozwiązania projektowe

Układ komunikacyjny

Na opracowywanym odcinku zaprojektowano drogę o jezdni szerokości 5,5m o przekroju szlakowym. Od km 3+090 do km 3+129,38 (KPT) zaprojektowano krawężnik drogowy 15x30cm po lewej stronie jezdni. Przestrzeń pomiędzy krawężnikiem a murkami ogrodzeń zostanie wypełniona humusem z obsianiem trawą. Na pozostałej części odcinka drogi po obu stronach jezdni projektuje się pobocza o szerokości 0,75m.

Dokonane zostały konieczne korekty w parametrach łuków pionowych i poziomych. W miejscach gdzie nastąpi obniżenie niwelety drogi w porównaniu ze stanem istniejącym, wzrośnie wysokość przeciwskarp. Aby nie przekraczać granic pasa drogowego, przewiduje się w porozumieniu z Zamawiającym wykonanie przeciwskarpy o nachyleniu 1:1 i umocnienie ich darniną.

Odwodnienie drogi zaprojektowano w postaci rowów przydrożnych, skarpy o pochyleniu 1:1,5 umocnione poprzez obsianie trawą.

Pod zjazdami gospodarczymi zaprojektowano przepusty o średnicy  40 cm, natomiast pod drogami bocznymi skrzyżowania w km 1+863,6 zaprojektowano przepusty o średnicy  50 cm.

Uzbrojenie techniczne

Na przebudowywanym odcinku drogi nie zachodzi konieczność przełożenia linii telekomunikacyjnych.

W miejscach w których przechodzą kable telekomunikacyjne w poprzek drogi, projektuje się założenie rur osłonowych typu AROT  110 PS.

Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie terenu w pobliżu przebudowywanej drogi określić można jako równinne i pagórkowate, co uwidocznione jest nieznacznymi wzniesieniami terenu.

Odzwierciedla to również przebieg drogi w płaszczyźnie pionowej.

W ukształtowaniu nawierzchni istniejącej występują nie normatywne łuki pionowe, zachodzi więc konieczność korekty i znormalizowania parametrów istniejącej niwelety.

Ukształtowanie zieleni

W trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczność wycinki drzew i krzaków kolidujących z projektowaną przebudową drogi. Drzewa te uniemożliwiają wykonanie niezbędnych prac budowlano-drogowych, a także utrudniają późniejsze utrzymanie i pielęgnację drogi.

Do usunięcia drzew można przystąpić po uzyskaniu przez inwestora prawomocnej decyzji na ich wycinkę.

Po wykonaniu nawierzchni drogowej oraz wyprofilowaniu skarp i przeciwskarp przydrożnych rowów projektuje się wykonanie humusowania, a następnie obsiane ich trawą.

Obiekty inżynierskie

Na odcinku przebudowywanej drogi występuje jeden przepust żelbetowy z kręgów betonowych który połączony jest w całość za pomocą ścianek czołowych żelbetowych. Przepust istniejący jest usytuowany pod kątem około 60 stopni w stosunku do osi drogi.

Ze względu na korektę przebiegu drogi oraz zły stan techniczny przepustu, konieczna jest całkowita rozbiórka istniejącego przepustu z kręgów żelbetowych i zastąpienie go przepustem typu PEHD o średnicy  80cm..

Projektuje się także trzy przepusty pod drogą w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Przepusty rurowe z rur PEHD o średnicy  50cm w km 0+008,7 i 0+345,5. Przepust nr2 o średnicy  80cm w km 2+396. Przepusty projektowane spełniają funkcję przepływu wody z rowu na drugą stronę korpusu drogowego do rowu i odprowadzenie jej do cieków naturalnych.

Wszystkie rozwiązania projektowe zostały szczegółowo przedstawione i opisane w projekcie wykonawczym.

- Oznakowanie

Oznakowanie pionowe zaprojektowano w oparciu o „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” ( Dz.U. Nr 220, poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003r).

Oznakowanie przebudowywanej drogi należy wykonać zgodnie z „Projektem Stałej Organizacji Ruchu” wchodzącym w skład Dokumentacji projektowej.

Do wykonania oznakowania pionowego należy zastosować znaki średnie z folią  odblaskową II generacji, na podkładzie stalowym o krawędziach podwójnie giętych.

- Odwodnienie

Na projektowanym odcinku odwodnienie drogi zapewniono poprzez powierzchniowy spływ wody opadowej do istniejących, pogłębianych rowów. Ukształtowanie nowej niwelety zapewnia prawidłowe odwodnienie drogi. Zaprojektowano przepusty pod zjazdami na drogi polne i działki oraz przepusty pod jezdnią.

- Wpływ inwestycji na środowisko

W ramach robót drogowych przewiduje się wycinkę drzew, które kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Po wykonaniu nawierzchni jezdni, przebudowy przepustów oraz uzupełnieniu poboczy, należy uporządkować i przywrócić do pierwotnego stanu przylegający teren który mogłby być naruszony w czasie przebudowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przebudowa nawierzchni drogi gminnej   poprzez wykonanie jezdni z betonu asfaltowego nie jest inwestycją mogącą pogorszyć stan środowiska naturalnego. Droga będzie posiadała nawierzchnię niepylną, ograniczającą hałas drogowy i wibracje odczuwane przez użytkowników drogi. Wykonanie nowej nawierzchni poprawi warunki i bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszego, zwiększy widoczność i komfort jazdy.

- Zalecenia końcowe

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i BHP w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom pracującym na budowie jak i użytkownikom drogi oraz zgodnie z opracowaniem Informacji BiOZ.

Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót    prowadzonych w pasie drogowym” (Monitor Polski nr 24 poz. 184 z dnia 18.06.1990 r.). Wykonawca wykona na własny koszt i uzgodni „Projekt tymczasowego oznakowania robót na czas budowy” uzależniony od przyjętych metod i rozwiązań wykonawczych.

Projektant: